	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一、各种型号三极管
	器件型号
	Pcm
	Icm
	Vceo
	Vcbo
	塑封外型
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DF50C
	500W
	50A
	>200V
	>250V
	TO-3PⅢ
	
	

	
	2SC3858
	250W
	30A
	>200V
	>250V
	TO-3PⅡ
	
	

	
	2SA1494
	250W
	30A
	>200V
	>250V
	TO-3PⅡ
	
	

	
	I3DD5686
	300W
	50A
	>200V
	>250V
	TO-3PⅡ
	
	

	
	I3CD5684
	300W
	50A
	>200V
	>250V
	TO-3PⅡ
	
	

	
	I3CF1
	10W
	1A
	30-250V
	30-250V
	TO-220
	
	
	

	
	I3F2
	20W
	2A
	30-250V
	30-250V
	TO-220
	
	
	

	
	I3CF3
	30W
	3A
	30-250V
	30-250V
	TO-220
	
	
	

	
	I3CF5
	50W
	5A
	30-250V
	30-250V
	TO-220
	
	
	

	
	I3CF7
	75W
	7A
	30-250V
	30-250V
	TO-220
	
	
	

	
	I3CF10
	100W
	10A
	30-250V
	30-250V
	TO-3P
	
	
	

	
	I3CF15
	150W
	15A
	30-250V
	30-250V
	TO-3PⅡ
	
	

	
	I3CF20
	200W
	20A
	30-250V
	30-250V
	TO-3PⅡ
	
	

	
	I3CD3
	10W
	1A
	30-300V
	
	TO-220
	
	
	

	
	I3CD4
	20W
	2A
	30-300V
	
	TO-220
	
	
	

	
	I3CD5
	30W
	3A
	30-300V
	
	TO-220
	
	
	

	
	I3CD6
	50W
	5A
	30-300V
	
	TO-220
	
	
	

	
	I3CD8
	100W
	10A
	30-300V
	
	TO-3PⅡ
	
	

	
	I3CD9
	150W
	15A
	30-300V
	
	TO-3PⅡ
	
	

	
	I3CD4399
	200W
	30A
	60V
	60V
	TO-3PⅡ
	
	

	
	I3CD5884
	200W
	25A
	80V
	80V
	TO-3PⅡ
	
	

	
	I3CD4902
	87W
	5A
	60V
	60V
	TO-3P
	
	
	

	
	I3CD3740
	25W
	4A
	60V
	60V
	TO-220
	
	
	

	
	I3CD3741
	25W
	4A
	80V
	80V
	TO-220
	
	
	

	
	I3CD6609
	150W
	16A
	140V
	80V
	TO-3PⅡ
	
	

	
	I3CD4352
	125W
	16A
	140V
	140V
	TO-3PⅡ
	
	

	
	I3CD5880
	160W
	15A
	80V
	80V
	TO-3PⅡ
	
	

	
	I3CD15002
	200W
	15A
	140V
	140V
	TO-3PⅡ
	
	

	
	I3CD1618
	200W
	20A
	160V
	180V
	TO-3PⅡ
	
	

	
	I3CD15004
	250W
	20A
	140V
	160V
	TO-3PⅡ
	
	

	
	I3DF1
	10W
	1.5A
	50-300V
	80-450V
	TO-220
	
	
	

	
	I3DF3
	30W
	3A
	50-300V
	80-450V
	TO-220
	
	
	

	
	I3DF5
	50W
	5A
	50-300V
	80-450V
	TO-220
	
	
	

	
	I3DF7
	75W
	7.5A
	50-300V
	80-450V
	TO-220
	
	
	

	
	I3DF10
	100W
	10A
	50-300V
	80-450V
	TO-3PⅡ
	
	

	
	I3DF15
	150W
	15A
	50-300V
	80-450V
	TO-3PⅡ
	
	

	
	I3DF20
	200W
	20A
	50-300V
	80-450V
	TO-3PⅡ
	
	

	
	I3DF30
	300W
	30A
	50-300V
	80-450V
	TO-3PⅢ
	
	

	
	I3DF50
	500W
	50A
	50-300V
	80-450V
	TO-3PⅢ
	
	

	
	I3DF101
	10W
	1A
	200-800V
	300-1500V
	TO-220
	
	
	

	
	I3DF103
	30W
	2A
	200-800V
	300-1500V
	TO-220
	
	
	

	
	I3DF105
	50W
	3A
	200-800V
	300-1500V
	TO-220
	
	
	

	
	I3DD4
	10W
	0.75-1.5A
	50-600V
	
	TO-220
	
	
	

	
	I3DD5
	25W
	1.5-2.5A
	50-600V
	
	TO-220
	
	
	

	
	I3DD6
	50W
	3-5A
	50-600V
	
	TO-220
	
	
	

	
	I3DD7
	75W
	3.5-7.5A
	50-600V
	
	TO-220
	
	
	

	
	I3DD8
	100W
	5-10A
	50-600V
	
	TO-3PⅡ
	
	

	
	I3DD9
	150W
	7.5-15A
	50-600V
	
	TO-3PⅡ
	
	

	
	I3DD10
	200W
	10-20A
	50-600V
	
	TO-3PⅡ
	
	

	
	I3DD11
	300W
	15-30A
	50-600V
	
	TO-3PⅡ
	
	

	
	I3DD57
	10W
	3A
	30-230V
	
	TO-220
	
	
	

	
	I3DD58
	10W
	1.5A
	30-230V
	
	TO-220
	
	
	

	
	I3DD60
	25W
	5A
	30-230V
	
	TO-220
	
	
	

	
	I3DD61
	25W
	2.5A
	30-230V
	
	TO-220
	
	
	

	
	I3DD63
	50W
	7.5A
	30-230V
	
	TO-220
	
	
	

	
	I3DD64
	50W
	5A
	30-230V
	
	TO-220
	
	
	

	
	I3DD66
	75W
	10A
	30-230V
	
	TO-220
	
	
	

	
	I3DD67
	75W
	10A
	30-230V
	
	TO-220
	
	
	

	
	I3DD69
	100W
	15A
	30-230V
	
	TO-3PⅡ
	
	

	
	I3DD70
	100W
	9A
	30-230V
	
	TO-3PⅡ
	
	

	
	I3DD71
	150W
	20A
	30-230V
	
	TO-3PⅡ
	
	

	
	I3DD72
	150W
	14A
	30-230V
	
	TO-3PⅡ
	
	

	
	I3DD73
	200W
	25A
	30-230V
	
	TO-3PⅡ
	
	

	
	I3DD100
	20W
	1.5A
	100-300V
	150-350V
	TO-220
	
	
	

	
	I3DD101
	50W
	5A
	100-300V
	150-350V
	TO-220
	
	
	

	
	I3DD103
	50W
	3A
	100-300V
	150-350V
	TO-220
	
	
	

	
	I3DD104
	50W
	3A
	200-800V
	300-1500V
	TO-220
	
	
	

	
	I3DD153
	50W
	1.5A
	200-800V
	300-1500V
	TO-220
	
	
	

	
	I3DD154
	10W
	1.5A
	50-400V
	80-600V
	TO-220
	
	
	

	
	I3DD155
	10W
	2A
	50-400V
	80-600V
	TO-220
	
	
	

	
	I3DD156
	20W
	2A
	50-400V
	80-600V
	TO-220
	
	
	

	
	I3DD157
	20W
	3A
	50-400V
	80-600V
	TO-220
	
	
	

	
	I3DD158
	30W
	3A
	50-400V
	80-600V
	TO-220
	
	
	

	
	I3DD159
	30W
	5A
	50-400V
	80-600V
	TO-220
	
	
	

	
	I3DD160
	50W
	5A
	50-400V
	80-600V
	TO-220
	
	
	

	
	I3DD162
	50W
	7.5A
	50-400V
	80-600V
	TO-220
	
	
	

	
	I3DD164
	75W
	10A
	50-400V
	80-600V
	TO-220
	
	
	

	
	I3DD165
	100W
	10A
	50-400V
	80-600V
	TO-3PⅡ
	
	

	
	I3DD167
	150W
	15A
	50-400V
	80-600V
	TO-3PⅡ
	
	

	
	I3DD168
	150W
	15A
	50-400V
	80-600V
	TO-3PⅡ
	
	

	
	I3DD170
	200W
	20A
	50-400V
	80-600V
	TO-3PⅡ
	
	

	
	I3DD171
	200W
	20A
	50-400V
	80-600V
	TO-3PⅡ
	
	

	
	I3DD173
	250W
	25A
	50-400V
	80-600V
	TO-3PⅡ
	
	

	
	I3DD175
	300W
	30A
	50-400V
	80-600V
	TO-3PⅡ
	
	

	
	I3DD253
	10W
	1A
	300-800V
	50-1500V
	TO-220
	
	
	

	
	I3DD254
	10W
	1A
	300-800V
	50-1500V
	TO-220
	
	
	

	
	I3DD255
	20W
	1.5A
	300-800V
	50-1500V
	TO-220
	
	
	

	
	I3DD256
	20W
	1.5A
	300-800V
	50-1500V
	TO-220
	
	
	

	
	I3DD257
	30W
	2A
	300-800V
	50-1500V
	TO-220
	
	
	

	
	I3DD258
	30W
	2A
	300-800V
	50-1500V
	TO-220
	
	
	

	
	I3DD259
	50W
	3.5A
	300-800V
	50-1500V
	TO-220
	
	
	

	
	I3DD260
	50W
	3.5A
	300-800V
	50-1500V
	TO-220
	
	
	

	
	I3DD262
	75W
	5A
	300-800V
	50-1500V
	TO-220
	
	
	

	
	I3DD264
	100W
	7A
	300-800V
	50-1500V
	TO-3PⅡ
	
	


	
	I3DD265
	100W
	7A
	300-800V
	50-1500V
	TO-3PⅡ
	
	

	
	I3DD267
	150W
	10A
	300-800V
	50-1500V
	TO-3PⅡ
	
	

	
	I3DD268
	150W
	10A
	300-800V
	50-1500V
	TO-3PⅡ
	
	

	
	I3DD270
	200W
	15A
	300-800V
	50-1500V
	TO-3PⅡ
	
	

	
	I3DD271
	200W
	15A
	300-800V
	50-1500V
	TO-3PⅡ
	
	

	
	I3DD275
	300W
	20A
	300-800V
	50-1500V
	TO-3PⅡ
	
	

	
	I3DD3055
	117W
	15A
	60V
	100V
	TO-3PⅡ
	
	

	
	I3DD3055S
	117W
	15A
	80V
	100V
	TO-3PⅡ
	
	

	
	I3DD4342
	125W
	16A
	140V
	140V
	TO-3PⅡ
	
	

	
	I3DD5038
	140W
	20A
	150V
	150V
	TO-3PⅡ
	
	

	
	I3DD3716
	150W
	10A
	80V
	100V
	TO-3PⅡ
	
	

	
	I3DD3773
	150W
	16A
	140V
	160V
	TO-3PⅡ
	
	

	
	I3DD5882
	160W
	15A
	80V
	80V
	TO-3PⅡ
	
	

	
	I3DD15001
	200W
	15A
	140V
	140V
	TO-3PⅡ
	
	

	
	I3DD5886
	200W
	25A
	80V
	80V
	TO-3PⅡ
	
	

	
	I3DD6338
	200W
	25A
	100V
	120V
	TO-3PⅡ
	
	

	
	I3DD5302
	200W
	30A
	60V
	60V
	TO-3PⅡ
	
	

	
	I3DD1618
	250W
	20A
	160V
	180V
	TO-3PⅡ
	
	

	
	I3DD15003
	250W
	20A
	140V
	160V
	TO-3PⅡ
	
	

	
	I3DD5686
	300W
	50A
	80V
	80V
	TO-3PⅡ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二、各种型号达林顿管
	型号
	极性
	Ptot
	IC
	Vcbo
	Vceo
	Vebo
	
	

	
	
	
	(W)
	(A)
	(V)
	(V)
	(V)
	Ic(A)/Ib(A)
	

	
	TIP122
	NPN
	65
	5
	100
	100
	5
	3.0/0.01
	

	
	TIP142
	NPN
	125
	10
	100
	100
	5
	6.0/0.02
	

	
	2SD798
	NPN
	40
	6
	650
	350
	5
	4.0/0.02
	

	
	BU941
	NPN
	150
	15
	700
	400
	5
	8.0/0.08
	

	
	MJE10012
	NPN
	150
	10
	600
	400
	5
	6.0/0.12
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三、各种型号开关管
	型 号
	Ptot
	IC
	Vcbo
	Vceo
	Vebo
	
	
	

	
	
	(W)
	(A)
	(V)
	(V)
	(V)
	
	
	

	
	MJE13002
	20
	1.5
	700
	400
	10
	
	
	

	
	MJE13003
	40
	3
	700
	400
	10
	
	
	

	
	MJE13005
	60
	5
	700
	400
	10
	
	
	

	
	MJE13007
	80
	8
	700
	400
	10
	
	
	

	
	MJE13009
	100
	10
	700
	400
	10
	
	
	

	
	BUT11
	100
	8
	1000
	500
	10
	
	
	

	
	2SC3320
	150
	15
	750
	500
	10
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	四、高反压晶体管
	型 号
	Ptot
	IC
	Vcbo
	Vceo
	Vebo
	
	
	

	
	
	(W)
	(A)
	(V)
	(V)
	(V)
	
	
	

	
	2SD869
	50
	3.5
	1500
	600
	6
	
	
	

	
	2SD870
	50
	5
	1500
	600
	6
	
	
	

	
	2SD871
	50
	6
	1500
	600
	6
	
	
	

	
	2SD820
	50
	5
	1500
	600
	6
	
	
	

	
	2SD850
	50
	4
	1500
	700
	6
	
	
	

	
	2SD951
	50
	4
	1500
	1500
	6
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	五、各种型号单向可控硅
	型号
	VDRM
	VRRM
	IT
	ITSM
	TJ
	
	
	

	1A单向可控硅
	MCR100-6
	600V
	600V
	1A
	10A
	110℃
	
	
	

	封装形式：TO-92
	MCR100-8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	BT169
	
	
	
	
	
	
	
	

	2A单向可控硅
	2P4M
	600V
	600V
	2A
	20A
	110℃
	
	
	

	封装形式：TO-202，TO126F
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5A单向可控硅
	JCT05
	600V
	600V
	5A
	50A
	110℃
	
	
	

	封装形式：TO-220AB
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8A单向可控硅
	BT151
	600V
	600V
	8A
	80A
	110℃
	
	
	

	封装形式：TO-220AB
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10A单向可控硅
	JCT10
	600V
	600V
	10A
	100A
	110℃
	
	
	

	封装形式：TO-220AB
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TO-220AB绝缘式
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16A单向可控硅
	JCT16
	600V
	600V
	16A
	160A
	110℃
	
	
	

	封装形式：TO-220AB
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TO-220AB绝缘式
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20A单向可控硅
	JCT16
	600V
	600V
	20A
	200A
	110℃
	
	
	

	封装形式：TO-220AB
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TO-220AB绝缘式
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	六、各种型号双向可控硅
	型号
	VDRM
	VRRM
	IT
	ITSM
	TJ
	
	
	

	1A双向可控硅
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	封装形式：TO-92
	MAC97A6
	600V
	600V
	1A
	10A
	110℃
	
	
	

	
	MAC97A8
	
	
	
	
	
	
	
	

	2A双向可控硅
	BT134
	600V
	600V
	2A
	20A
	110℃
	
	
	

	封装形式：TO-126F,TO-202
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4A双向可控硅
	BT136
	600V
	600V
	4A
	40A
	110℃
	
	
	

	封装形式：TO-220AB
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6A双向可控硅
	BTA06
	600V
	600V
	6A
	60A
	110℃
	
	
	

	封装形式：TO-220AB,TO-220AB绝缘式
	BTB06
	
	
	
	
	
	
	
	

	8A双向可控硅
	BT137
	600V
	600V
	8A
	80A
	110℃
	
	
	

	封装形式：TO-220AB,TO-220AB绝缘式
	BTA08
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	BTB08
	
	
	
	
	
	
	
	

	10A双向可控硅
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	封装形式：TO-220AB,TO-220AB绝缘式
	BTA10
	600V
	600V
	10A
	100A
	110℃
	
	
	

	
	BTB10
	
	
	
	
	
	
	
	

	12A双向可控硅
	BT138
	600V
	600V
	12A
	120A
	110℃
	
	
	

	封装形式：TO-220AB,TO-220AB绝缘式
	BTA12
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	BTB12
	
	
	
	
	
	
	
	

	16A双向可控硅
	BTA16
	600V
	600V
	16A
	160A
	110℃
	
	
	

	封装形式：TO-220AB,TO-220AB绝缘式
	BTB16
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	七、各种型号场效应管
	型号
	VDSS
	IDM
	PDM
	外型
	
	
	
	

	
	
	V
	A
	W
	
	
	
	
	

	
	F430
	500
	4.5
	75
	TO-3
	
	
	
	

	
	F450
	500
	13
	150
	TO-3
	
	
	
	

	
	F460
	500
	21
	300
	TO-204AE
	
	
	
	

	
	F530
	100
	14
	79
	TO220-AB
	
	
	
	

	
	F531
	80
	14
	79
	TO220-AB
	
	
	
	

	
	F540
	100
	28
	150
	TO220-AB
	
	
	
	

	
	F630
	200
	9
	75
	TO220-AB
	
	
	
	

	
	F640
	200
	18
	125
	TO220-AB
	
	
	
	

	
	F730
	400
	5.5
	74
	TO220-AB
	
	
	
	

	
	F740
	400
	10
	125
	TO220-AB
	
	
	
	

	
	F830
	500
	4.5
	74
	TO220-AB
	
	
	
	

	
	F840
	500
	8
	125
	TO220-AB
	
	
	
	

	
	F9530
	-100
	-12
	75
	TO220-AB
	
	
	
	

	
	60N06
	60
	60
	250
	TO220-AB
	
	
	
	

	
	70N06
	60
	70
	250
	TO220-AB
	
	
	
	

	
	F4905
	-55
	-74
	200
	TO220-AB
	
	
	
	

	
	F3205
	55
	110
	200
	TO220-AB
	
	
	
	

	
	75NF75
	75
	75
	300
	TO220-AB
	
	
	
	

	
	60NF06
	60
	60
	150
	
	
	
	
	

	
	FP450
	500
	14
	190
	
	
	
	
	

	
	F240
	55
	64
	130
	
	
	
	
	

	
	F244
	55
	49
	94
	
	
	
	
	

	
	S10N60
	600
	10
	150
	
	
	
	
	

	
	F2807
	75
	82
	230
	
	
	
	
	

	
	FP40
	40
	40
	150
	
	
	
	
	

	
	180N10
	100
	180
	300
	
	
	
	
	

	
	FB4710
	100
	70
	300
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


