首先是普通的外磁式设计
[image: image1.jpg]Magnet Data

Magnet 0D
Magnet ID
Magnet Length
Brand Name
OR ENTER

Residual Induction (Br)

Recoil Permeability

Front Plate Data
Front Plate ID

Fiont Plate Thickness

Back Plate Data
Core Diameter

Back Plate Thickness

4100/ gauss
1.05

Calculated Gap Data

Flux In The Gap

11986/ gauss





对于数据框1

磁钢数据

1Magnet OD ：磁钢外径

2Magnet ID ：磁钢内径

3Magnet Length ：磁钢高度

4BrandName？有两个可选，Genox－5和Genox－8H

4或者可以根据下面5、6项直接输入另外一组数据

5Residual Induction（Br）：剩磁

6Recoil Permeability ：回复磁导率 rec
对于数据框2

上板数据

1Front Plate ID：上板内径

2Front Plate Thickness： 上板厚度

对于数据框3

1Core Diameter： T铁内径

2Back Plate Thickness：T铁厚度

现在到内磁式设计（使用钕铁硼磁钢）

[image: image2.jpg]Magnet Data

Magnet 0D

Magnet Length

Residual Induction (Br)

Recoil Permeability

Core Plate Data
Core 0D

Core Plate Thickness

Wotor Cup Data
Inside Diameter

Cup Wall Thickness
Cup Bottom Thickness

Cup Depth
R
Cup Overall Height

Calculated Gap Data

Flux In The Gap





对于数据框1

1Magnet OD ：磁钢外径

2Magnet Length ：磁钢高度
3Residual Induction（Br）  ：剩磁

4Recoil Permeability ：回复磁导率 rec
对于数据框2Core Plate DATA

1Core OD ：上板外径
2Core Plate Thickness ：上板厚度

对于数据框3Motor Cup Data 

1Inside Diameter ：U铁的内径

2Cup Wall Thickness ：U铁的壁厚

3Cup Bottom Thickness ：U铁的底部厚度

4Cup Depth ：U铁的全深

或者是输入5Cup Overall Height ：U铁全高也可，因为5＝4＋3

由于没有副磁的数据输入，所以无法使用在带副磁的防磁单元的设计当中。

菜单功能1

Calc Flux ：这个功能用于计算设定后的磁路，在华司的磁隙处的磁通量。如果在背板发生磁饱和了，那么程序会提出警告，并且自动给出一个最小的T铁厚度的建议值。如果是设计内磁式磁路的时候，给出的建议值是U铁的壁厚。

菜单功能2

Find Parm ：这个功能用于确定了一系列的参数之外，计算未知的那个参数值（唯一一个）。使用的方法是，输入期望的磁隙强度，设置磁路各参数，把未知的那一项（或者说待优化的那项）设置为0或者留空即可。不过要注意的是Br值和回复磁导率不能作为待优化的参数。建议大家在使用查找参数（Find Parm：或者说优化参数）的功能之后重新运行一下Calc Flux的功能，反正出现磁饱和的现象。
菜单功能3

Unit ：用于在长度单位的CM和INCH之间切换。磁场强度的“高斯”是不变的
